Wykorzystanie spektrometrii mas w oznaczeniach związków organicznych.

Rejestracja widm i ich interpretacja.

Wstęp

Spektrometria mas to jedna z technik analitycznych, zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do jej ładunku elektrycznego (m/z). Pierwszy spektrometr mas został zbudowany przez J. J. Thompsona w 1911 roku i zarejestrowano pierwsze widma masowe O2, N2,CO,CO2, i COCl2.Obecnie istnieje wiele odmian tej techniki, z których każda posiada inne zastosowanie i wymaga stosowania aparatów o innej konstrukcji. Wszystkie te techniki są jednak oparte na jonizacji cząsteczek lub atomów, a następnie detekcji liczby i stosunku masy do ładunku (m/z) powstających jonów.

Podstawowe pojęcia:

Masa średnia (średnia masa cząsteczkowa) - obliczona na podstawie średnich mas atomowych pierwiastków.

Masa monoizotopowa – masa obliczona na podstawie dokładnych mas atomowych wybranych izotopów pierwiastków.

m/z – stosunek wartości masy do wartości ładunku jonu, np. Jon o masie m = 200Da i ładunku z = 2e ma wartość 100 Th.

Pik podstawowy – najintensywniejszy pik w widmie masowym.

Względna intensywność (abundancja)– iloraz intensywność piku i intensywności piku podstawowego, wyrażonego w %.

Typy jonów:

Jon molekularny - otrzymany przez oderwanie elektronu od cząsteczki

M +℮ˉ→M+· + 2℮ˉ

Jon macierzysty - jon, który rozpada się  lub zmienia swój ładunek, tworząc jony fragmentacyjne.

Pozorny jon molekularny - powstaje przez oderwanie protonu od cząsteczki, przyłączenie protonu lub innego 	jonu. Za jego pomocą można określić masę cząsteczkową.

Jonorodnik - jon zawierający niesparowany elektron.

Jon fragmentacyjny – jon powstający z rozpadu jonu macierzystego.

Schemat budowy spektrometru mas

Każdy spektrometr mas składa się z następujących elementów:

- układu wprowadzenia próbki,

- źródła jonów,

- analizatora mas,

- detektora,

- rejestratora.

Techniki jonizacji

- Jonizacja elektronami (Electron Ionisation, EI)

- Elektrorozpylanie (Electrospray, ESI)

- Termorozpylanie (Termospray, TE)

- Jonizacja chemiczna (Chemical Ionisation, CI)

- Bombardowanie szybkimi atomami (Fast-Atom Bombardment, FAB)

- Bombardowanie jonami (Fast Ion Bombardment, FIB)

- Desorpcja laserowa (Laser Desorption, LD)

- Desorpcja laserowa z udziałem matrycy (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation, MALDI)

- Plazma wzbudzona indukcyjnie (Inductively Coupled Plasma Ionization,  ICP)

Zastosowania analityczne hplc-ms

- Analiza składu mieszanin poreakcyjnych

- Analizy białek i produktów ich hydrolizy enzymatycznej

- Identyfikacja zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach, artykułach spożywczych itp..

- Analizy medyczne (np. Oznaczanie stężenia leków i ich metabolitów we krwi)

- Analizy antydopingowe

- Analizy kryminalistyczne

- Analizy zanieczyszczenia środowiska

W analizie chemicznej jest stosowana jest spektrometria mas sprzężona z chromatografią cieczową (LC-MS). W technice tej anality są najpierw rozdzielane w kolumnie chromatograficznej, a następnie eluowane za pomocą odpowiednio dobranych rozpuszczalników. Do tego celu najczęściej stosowane są mieszaniny metanol/woda, acetonitryl/woda przy odpowiednio dobranym pH z dodatkiem octanu amonu, mrówczanu amonu lub/i kwasu mrówkowego czy octowego, których dodatek powoduje zwiększenie czułości oznaczenia i poprawę jonizacji próbki. Identyfikacja rozdzielanych w kolumnie chromatograficznej substancji jedynie na podstawie parametrów retencji jest na ogół metodą niewystarczającą, ponieważ w próbkach rzeczywistych istnieje wiele różnych substancji o charakterze interferentów, które mogą mieć bardzo zbliżony lub nawet identyczny czas retencji jak inne badane związki. Z tego względu, w celu dokonania poprawnej analizy jakościowej, produkty rozdzielania chromatograficznego są wraz z fazą ruchomą kierowane do spektrometru mas, gdzie następuje ich jonizacja i fragmentacja, natomiast identyfikacja poszczególnych związków potwierdzana jest na podstawie analizy ich widm mas.

Celem ćwiczenia jest jakościowe i ilościowe oznaczenie acetylofenonu w próbce za pomocą hplc-ms.